PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszyńska-Ziach

ul. Sadowa 7B/5

25-028 Kielce

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO; Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 20 lokalach mieszkalnych, garażem podziemnym na 17 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i instalacjami: - wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., gazu, kotłownią gazową, instalacją elektryczną i teletechniczną, wentylacji mechanicznej - zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i stacją ładowania pojazdów elektrycznych z wlz , układem komunikacji pieszej i kołowej, parkingiem naziemnym (17 stanowisk w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), placem gospodarczym z kontenerami śmietnikowymi. ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO; dz. nr 448/10, 448/11, 449/3, 449/4, 449/5 Boguchwała budynek kat. XIII. POZOSTAŁE DANE ADRESOWE; 181603_4 Boguchwała obręb 0001 Boguchwała dz. nr 448/10, 448/11, 449/3, 449/4, 449/5. INWESTOR; Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Reja 3/U1, 36-040 Boguchwała. ZESPÓŁ AUTORSKI; IMIĘ I NAZWISKO; SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH; ZAKRES OPRACOWANIA; DATA; PODPIS. Projektant; mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska-Ziach; architektoniczna KL-127/89; projekt architektoniczno- budowlany; 07.2024. Sprawdzający; mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska; architektoniczna KL-42/90; Projekt architektoniczno-budowlany; 07.2024. |  |
| --- | --- |

Kielce, lipiec 2024

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.    Umowa zawarta z Zamawiającym.

1.2. Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOGUCHWAŁA KOREJA III” – Uchwała nr VII/70/07 Rady Gminy Boguchwała

z dnia 19-04-2007 z późniejszymi zmianami

1.3.     Mapa do celów projektowych 1:500.

1.4.     Dokumentacja geotechniczna podłoża zawarta w projekcie budowlanym.

2. CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 20 lokalach mieszkalnych z garażem podziemny na działkach dz. nr 448/9, 449/2, 2237/27, 2237/65 w Boguchwale.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny o 20 lokalach mieszkalnych z garażem podziemnym, podpiwniczony (komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz garaż wielostanowiskowy na potrzeby 17 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych).

4. PROJEKT ZABUDOWY:

4.1. Przeznaczenie i program obiektu.

Zaprojektowany obiekt będzie budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – 20 lokali mieszkalnych na 4 kondygnacjach nadziemnych.

W podpiwniczeniu zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze, komórki lokatorskie, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przyłącza wody oraz garaż na 17 stanowisk parkingowych.

4.2. Dane techniczne (metryczne) obiektu.

Powierzchnie podano w stanie wykończonym wg Polskiej Normy PN- ISO 9836.

- pow. zabudowy	320,74 m2

- pow. użytkowa mieszkań PUM łącznie	898,20 m2

_ pow. wewnętrzna garażu  	455,46 m2

_ pow. całkowita	1974,29 m2

- kubatura brutto	5981,79m3

4.3. Rozwiązania architektoniczne.

Projektowany budynek sytuuje się w miejscowości Boguchwała na działkach nr 448/10, 448/11, 449/3, 449/4, 449/5   w granicach terenu oznaczonego literami A, B, C, D, E, F, G, H.

Jest to obiekt 1 segmentowy, 1-klatkowy z windą osobową dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podpiwniczony (pom. lokatorskie i techn oraz garaż podziemny na 17 stanowisk) o czterech kondygnacjach nadziemnych. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano lokale mieszkalne. Nad 4 kondygnacją zlokalizowano kotłownię gazową obsługującą budynek.

Poziom zera posadzki parteru ppp= ±0,00 = 237,85m n.p.m.

Budynek o rzucie w kształcie trójkąta. Wejście do klatki schodowej z terenu, co pozwala na dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada dach płaski o spadku min.3% z odwodnieniem wewnętrznym, podciśnieniowym. Pokrycie dachu systemem pap termozgrzewalnych NRO. Nad kotłownia dach lekki.

Wózkownia zlokalizowana w poziomie parteru przy wiatrołapie. Pomieszczenia komórek lokatorskich, pomieszczenie przyłącza wody i pomieszczenie porządkowe oraz garaż 17 stanowiskowy zlokalizowano w podziemiu budynku. Komórkę lokatorską dla mieszkania dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowano na parterze przy mieszkaniu nr 1.

Budynek wykonany będzie w konstrukcji monolitycznej - żelbetowej i murowanej wg projektu konstrukcji. Płyta fundamentowa wg opracowania konstrukcyjnego.  Stropy żelbetowe o nośności umożliwiającej swobodną aranżację poszczególnych kondygnacji. Schody i obudowa windy- żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków YTONG gr 20cm ocieplone styropianem NRO gr.14cm o ƛ=0,33 i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się 1 klatką schodową i 1 windą elektryczną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.

Budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej, monolitycznej z tradycyjnie murowanymi ścianami. Płyty stropowe budynku będą miały rozpiętości od 3,15 do 6,30 m i obliczane były jako wieloprzęsłowe, oparte na ścianach i słupach, częściowo za pośrednictwem podciągów.

Stropy nadziemia wraz ze stropem nad garażem będą tworzyły przestrzenną skrzynię nośną przejmującą obciążenia z murowanych ścian nośnych i przekazywały je na szkieletowy układ konstrukcyjny kondygnacji piwnic.

Sztywność przestrzenną budynku mają zapewnić: ściany zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne przy klatce schodowej, poprowadzone przez całą wysokość obiektu.

Klatka schodowa: żelbetowe, płytowe oparte na ścianie nośnej wewnętrznej i płytach stropowych na poszczególnych kondygnacjach.

Posadowienie budynku zaprojektowano na płycie fundamentowej o zasadniczej grubości 50÷55 cm.

Podłoże nośne projektowanego budynku stanowić będzie jednorodna warstwa glin pylastych twardoplastycznych i plastycznych. Z uwagi na wrażliwość gruntów pylastych i gliniastych na zawilgocenia wskazane jest pionowe zabezpieczenie ścian wykopu przed przesączającą się wodą gruntową, która występuje w podłożu, a także założenie odwodnienia powierzchniowego wykopu.

Posadowienie budynku zaprojektowano na płycie fundamentowej żelbetowej o zasadniczej grubości 50÷55 cm. Płyta wykonana będzie bez dodatkowych warstw spadkowych więc jej powierzchnia górna będzie odpowiednio kształtowana dla nadania spadku. Kondygnacja piwnic ograniczona będzie żelbetową ścianą obwodową o grubości 24 cm. W miejscu podszybia windy należy wykonać zagłębienie w fundamencie zgodne z wytycznymi dostawcy dźwigu windowego.

Ponieważ bezpośrednio pod spodem projektowanej płyty fundamentowej występują grunty pylaste oraz gliny pylaste próchnicze o niskich parametrach wytrzymałościowych, niekorzystnych dla posadowienia bezpośredniego - przewiduje się konieczność ich wymiany na poduszkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do wskaźnika IS≥0,98. Technologia wymiany gruntu zostanie opracowana przez Wykonawcę tych robót.

Kondygnacja piwnic ograniczona będzie żelbetową ścianą obwodową o grubości 20 cm, stanowiącą ścianę oporową dla zasypki gruntowej budynku. W miejscu podszybia windy należy wykonać zagłębienie w fundamencie zgodne z wytycznymi dostawcy dźwigu windowego.

W płycie fundamentowej ukształtować również studzienki i zagłębienia na elementy instalacji kanalizacyjnej, a w miejscach przechodzenia przewodów instalacyjnych przez konstrukcję żelbetową piwnic pozostawić otwory przepustowe.

Projekt: fundamentów, ścian i słupów, nadproży, stropów międzykondygnacyjnych, schodów, szybu windowego, stropodachu według projektu technicznego konstrukcji.

Wentylacja

Projekt wentylacji mechanicznej zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych oraz wentylację mechaniczną garażu podziemnego.

Klatka schodowa i przedsionek ppoż. wentylowany grawitacyjnie.

Szyb windowy wentylowany grawitacyjnie za pomocą komina wyprowadzonego min. 60cm ponad dach i obudowany ściankami z cegły pełnej gr 12cm i docieplone wełną mineralną o gr 5cm.

Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów dotyczących wentylacji mechanicznej zawarto w wentylacji mechanicznej w części opracowania branżowego – instalacji sanitarnych.

Kominy od poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją - obmurowane cegłą pełną gr.12cm i

ocieplone styropianem gr. 5cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce z tworzywa.

Zaprojektowano nad 4 kondygnacją nadziemną kotłownię gazową na potrzeby budynku.

Kuchenki w mieszkaniach projektuje się elektryczne wraz z pochłaniaczami elektrycznymi podłączonymi do kanału w kominie (z klapą zwrotną).

Ścianki działowe gr 8 cm w piwnicach od wys. 2,0m między komórkami oraz między komórkami a korytarzem murowane ażurowo. Nawiew powietrza w części piwnicznej (garaż) za pomocą otworów w bramie garażowej wg opracowania branżowego.

W mieszkaniach nawiew powietrza poprzez nawiewniki systemowe w ramach okiennych wg opracowania branżowego.

Określenie ilości powietrza wentylacyjnego w lokalach mieszkalnych.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z lokali mieszkalnych określona jest w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

- kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę elektryczną wymaga 
50 m3/h powietrza wentylującego,

- łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,

- wc – 30 m3/h.

Izolacje

Izolacje termiczne.

-Styropian samogasnący NRO EPS 70   max.λ=0,028 W/mK (zalecana minimalna waga 1m3 styropianu 13,5kg) - gr.14cm (ściany powyżej cokołu), gr. 5cm (kominy), gr. 5cm (płyty balkonów, loggii i tarasów), gr. 5cm od czoła płyt balkonów.

-Płyty polistyrenowe XPS, dla ściany fundamentów gr.14cm i 5cm, ocieplenie kanałów stalowych 10x16cm nawiewnych, gr. 5cm

-Zewnętrzne ściany 1,0m poniżej poziomu mieszkań, strefa cokołowa pod ziemią, jak również 50cm powyżej powierzchni terenu. W przypadku poziomu terenu równego z zerem budynku wykonać styropian XPS o gr 14cm do 1,0m poniżej poziomu posadzki parteruponiżej, aż do płyty fundamentowej styrodur gr 5cm

- Styropian EPS100 NRO (zalecana minimalna waga 1m3 styropianu 18kg) -gr. min 20cm (na stropie żelbetowym nad ostatnią kondygnacją) jako element rozwiązania systemowego pokrycia dachu

- Wełna mineralna na ścianach jako obudowa klatki schodowej gr. min 3cm w strefie podcieni 20cm wełny mineralnej pod stropem i 10cm wełny mineralnej w klatce schodowej.

- Wełna mineralna w piwnicach: strop nad piwnicami wełna gr. 10cm, ściany konstrukcyjne - po obwodzie w pasie wysokości 1m poniżej poziomu parteru - wełna mineralna gr.7cm

Izolacje akustyczne.

-Styropian akustyczny -gr. 5, 30cm w podłodze. Wykonać we wszystkich pomieszczeniach podłogę tzw „pływajacą”.

Izolacje przeciwwodne

– Systemowe np.; firmy Koester lub równoważne,

- Beton wodoszczelny w ścianach fundamentowych (biała wanna) wg projektu warsztatowego wykonanego przez wykonawcę obiektu,

Izolacje balkonów (przykładowe rozwiązanie):

- Elastyczny, wodoszczelny, odporny na ścieranie system izolacji podpłytowej Kőster NB Elastik

(z taśmami uszczelniającymi Kőster Flexband na styku ze ścianą, w narożach, w dylatacjach) lub

równoważny - na wylewkach cementowych

na balkonach - pod płytki gresowe, antypoślizgowe, mrozoodporne, klejone wysokoelastyczną

zaprawą klejową klasy C2TE.

Wykonać paroizolację w pomieszczeniach mokrych

System docieplenia ścian zewnętrznych

-  Docieplenie ścian zewnętrznych – płyty styropianowe EPS70 max.λ=0,028 W/mK (zalecana minimalna waga 1m3 płyt styropianowych 13,5 kg) grub.14 cm klejone do podłoża zaprawą klejową do płyt styropianowych, warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego o gramaturze co najmniej 160g/m2, warstwą gruntującą i strukturalną wyprawą tynkarską – tworzące system certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej, posiadający aprobatę techniczną

Wykończenie zewnętrzne.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek barwiony w masie, ziarno 1,5mm „BARANEK”

Kolory zgodne z opisem na rysunkach kolorystyki elewacji. TYNKI SILIKONOWE (PRZYKŁADOWE KOLORY WG WZORNIKA TYNKÓW AKRYLOWYCH CAPAROL 3D SYSTEM): zawarte zostały w projekcie budowlanym. Możliwe zastosowanie systemu równoważnego o takim samym doborze barw.

- Okładzina cokołu (wys. min 30 cm) z tynku mozaikowego kolor przykładowo wg Capatect Tynki Mozaikowe.

- Obróbki blacharskie: blacha powlekana w kolorze dachu wg projektu kolorystyki / szary, powłoka poliester mat /.

- Odwodnienie dachu budynku podciśnieniowe wg systemowego rozwiązania zawartego w projekcie instalacji sanitarnych.

- Balustrady balkonowe wys 1,10m na profilach stalowych mocowanych policzkowo do płyty balkonu oraz od góry do ścian budynku, balustrady szklane- szklone szkłem bezpiecznym lub z blachy perforowanej.

- Pomiędzy mieszkaniami na balkonach przegrody na pełną wysokość – płyty np. TRESPA w kolorze jasny beige kość słoniowa) lub z płyt perforowanych stalowych.

- Ogrodzenie tarasów na parterze– balustrada ze stali nierdzewnej wysokości min. 1,1m i prętach pionowych o rozstawie max. 12 cm na bloczkach betonowych ( zakotwić marki w stropie garażu w celu zamocowania balustrady)

- Ogrodzenie muru oporowego przy zjeździe do garażu – balustrada analogiczna jak przy tarasach ziemnych, w murach oporowych zakotwić marki w celu zamocowania balustrady.

- Wykonać furtkę do placu zabaw

- Pomieszczenie śmietnikowe (boks) szt.1 wg projektu zagospodarowania terenu. Boks śmietnikowy o wymiarach 4,30x6,10m firmy np. BioSilesia z dostosowaniem na potrzeby 2 wejść.

Wykończenie wewnętrzne.

Ściany:

– tynki gipsowe maszynowe lub tynki hybrydowe- mieszkania, klatka schodowa, wózkownia

- ścianki działowe komórek lokatorskich, ściany garażu – białkowanie,

- ściany kotłowni tynk cementowo- wapienny kat III, glazura do wys. 160m

- sufity tynk pocieniony,

W pomieszczeniu porządkowym glazura do wysokości 2m, powyżej tynk cem.-wap. Kat IV.

Posadzki:

- klatka schodowa - schody i spoczniki - płytki gresowe antypoślizgowe, trudnościeralne 30x30cm, cokoły wys. 10cm,

- mieszkania: stan developerski

- balkony -płytki gresowe mrozoodporne,

Balustrada klatki schodowej – pręty ze stali nierdzewnej, pionowe o rozstawie max. 12cm, wys 1,1m.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna części mieszkaniowej:

- PCV - kolor orzech od zewnątrz i biały wewnątrz (wyposażone w nawiewniki higrosterowane zgodnie z projektem wentylacji)

Ślusarka aluminiowa (klatki schodowe, lokale usługowe)

- przeszklenia klatki schodowej -ślusarka aluminiowa w kolorze szarym RAL 7037,

szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym drzwi oraz okien znajdujących się poniżej 85cm od poziomu spocznika

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe

- drzwi w przedsionku ppoż. o odporności ogniowej EI 30

- drzwi do komórek lokatorskich- stalowe ażurowe np system GMS

- drzwi do pomieszczeń technicznych - stalowe o określonej w projekcie odporności ogniowej

- drzwi do wózkowni - stalowe o odporności ogniowej EI30

- wrota garażowe - firmy np. Hormann lub Wiśniowski o wymiarach 500x235cm z otworami nawiewnymi wg projektu wentylacji mechanicznej

- drzwi wejścia na dach- stalowe zewnętrzne, termiczne

- furtka antypaniczna stalowa przy zejściu do piwnic

Podokienniki wewnętrzne – aglomarmur „Botticino” gr. 2,5 (3) cm, o wysięgu 7cm od lica ściany w stanie surowym

Projektowane instalacje wewnętrzne.

- Wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, odgromowa, kan. sanit., kan. deszcz., c.o.,

Instalacja wewnętrzna gazu wg opracowania branżowego zawartego w projekcie.

Informacje dodatkowe

- W drzwiach wiatrołapu, wózkowni, komórki lokatorskie dla osoby niepełnosprawnej zamontować samozamykacze i wykonać odboje,

- Wycieraczki w strefach wejściowych do klatek stalowe cynkowane,

-  Na balkonach, loggiach przy oknach od strony zewnętrznej podokienniki z blachy powlekanej z obróbkami blacharskimi.

- Ściany wewnątrz szybu windowego należy otynkować tynkiem mineralnym- białym.

Opracowała:

mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska - Ziach