OPIS URZĄDZENIA

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seria | SMART Komfort dostosowany do indywidualnych potrzeb Rozwiązanie, które można dostosować do wszystkich typów budynków i użytkowników. Pewna inwestycja spełniająca potrzeby każdego projektu. |  |
| Napęd | (Napęd) elektryczny bez maszynowni |  |
| Liczba osób / udźwig | 13 osoby / 1000 kg |  |
| Prędkość (m/s) | 1.00 m/s VVVF |  |
| Przystanki / Dojścia | 5 przystanki z 5 dojścia |  |
| Wejścia | 1 Wejście |  |
| Wysokość podnoszenia | 11.9 m. |  |
| Napięcie | 400 V / 230 V - 50 Hz |  |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie zbiorcze w dół w układzie 1 dźwigu (SIMPLEX) B1 |  |
| Standard | Zgodnie z dyrektywą dźwigowa 2014/33/UE Produkt zgodny z następującymi normami: EN 81-20/50, EN 81-70, EN 81-73 |  |

| KABINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | WYKOŃCZENIE SELEKT Wystrój kabiny nie został określony |  |
| Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 1100 x 2100 x 2100 mm. (zgodnie z norma EN 81-70) |  |

| Ściana tylna |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
|  | Lustro 3/4 wąskie - Szkło jasne |  |

| Ściana boczna z panelem dyspozycji |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |

| Ściana boczna bez panelu dyspozycji |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
|  | PORĘCZ HDR11 STAL NIERDZEWNA |  |

| Sufit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
| Oświetlenie |  |  |
| Model | Wydajne oświetlenie LED UP19 z automatycznym wyłączaniem |  |
| Podłoga kabiny |  |  |
| Wykończenie | PVC-High SC04 - Grey Storm |  |
| Ściana frontowa z drzwiami |  |  |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
| Listwy przypodłogowe |  |  |
| Wykończenie | Aluminium anodowane |  |

| PANEL DYSPOZYCJI, KASETY WEZWAŃ I PIĘTROWSKAZYWACZE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panel dyspozycji w kabinie |  |  |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
| Model przycisków w panelu dyspozycji w kabinie | Przycisk z dodatkowym kontrastem |  |
| Wygląd przycisku | O-Pushbutton |  |
| Zawiera opcje | Przycisk otwierania drzwi Przycisk zamykania drzwi Gong w kabinie Standardowa informacja głosowa Wskaźnik przeciążenia sygnał dźwiękowy i świetlny. |  |

| Wyświetlacz w kabinie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model wyświetlacza | Wyświetlacz w kabinie NEXT z matryca punktowa Wskaźnik przeciążenia sygnał dźwiękowy i świetlny Strzałki kierunku jazdy montowane w ościeżnicy, po wewnętrznej stronie ościeży |  |
| Kasety wezwań |  |  |
| Położenie kaset wezwań | Kaseta wezwań montowana na ścianie, natynkowo |  |
| Zawiera opcje | Kaseta wezwań z kontrastem |  |
| Model kasety wezwań: | Czarna ramka - Przycisk ze stali nierdzewnej z kontrastem. |  |
| Piętrowskazywacz |  |  |
| Typ pietrowskazywacza | Matryca siedmiosegmentowa |  |
| Położenie piętrowskazywaczy | W ścianie |  |
| Rozmieszczenie | Wszystkie przystanki |  |
| Wszystkie wyświetlacze | 5 |  |

| DRZWI KABINOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe |  |
| Wymiary | 900 x 2000 mm |  |
| Typ drzwi | Drzwi pełne stalowe |  |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) |  |
| Typ czujnika: | Kurtyna świetlna |  |
| Napęd | Prędkość regulowana częstotliwością (falownik) |  |
| Inne opcje | Rygiel drzwi kabinowych |  |

| DRZWI SZYBOWE (4/5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe |  |
| Wymiary | 900 mm x 2000 mm |  |
| Typ drzwi | Drzwi pełne stalowe |  |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) - 4 jednostki |  |
| Odporność ogniowa | EN81/58 (E120) - 4 jednostki |  |
| Inne opcje | Szafa sterowa montowana w obrysie szybu przy ościeżnicy drzwi szybowych Progi aluminiowe Dodatek do progu drzwi |  |

| DRZWI SZYBOWE (1/5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe |  |
| Wymiary | 900 mm x 2000 mm |  |
| Typ drzwi | Drzwi pełne stalowe |  |
| Wykończenie | Stal nierdzewna szczotkowana - ST02 (ST Plus) - 1 jednostki |  |
| Odporność ogniowa | EN81/58 (EI60) - 1 jednostki |  |
| Inne opcje | Szafa sterowa montowana w obrysie szybu przy ościeżnicy drzwi szybowych Progi aluminiowe Dodatek do progu drzwi |  |

| DOSTĘPNOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN 81-70 | EN 81-70 2021 + A1:2022, Typ kabiny: 3 |  |
| Zawiera elementy: | Typ czujnika: Kurtyna świetlna Przycisk dźwięku Standardowa informacja głosowa Gong w kabinie Poręcz Pryciski z alfabetem Braille`a |  |

| SZYB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiary (S x G) | 1650 mm x 2500 mm |  |
|  | * Minimalna szerokość szybu: 1625 mm - Maksymalna szerokość szybu (bez konieczności uwzględnienia dodatkowego wyposażenia dźwigu): 1827 mm |  |
|  | * Minimalna głębokość szybu: 2450 mm - Maksymalna głębokość szybu (bez konieczności uwzględnienia dodatkowego wyposażenia dźwigu): 2784 mm |  |
|  | (*) Dane mogą ulec zmianie |  |
| Nadszybie | 3500 mm - Minimalna wysokość nadszybi: 3400 mm |  |
| Podszybie | 1100 mm - Maksymalna głębokość podszybia:2500 mm |  |

OPCJE EKO-EFEKTYWNOŚCI

↑ Napęd o niskim zużyciu energii System z silnikiem z napędem bezpośrednim (bez reduktorowym) i sterowaniem elektronicznym o dużej efektywności energetycznej podczas jazdy. - 240 uruchomień na godzinę ↑ Automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny: Automatyczne wyłączanie oświetlenia, gdy kabina jest w spoczynku z programowalnym opóźnieniem czasowym (od 0 do 999 minut). Wydłuża żywotność oświetlenia i zapewnia znaczna oszczędność energii.

OPCJE ADAPTACYJNE

↑ Oświetlenie szybu: Oświetlenie szybu w technologii LED zapewniające wysoka żywotność. Poziom oświetlenia do 50% powyżej wymagań normy. ↑ Prawa strona przeciwwagi

OPCJE STEROWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

↑ System łączności: Alarm zdalny Orona: ↑ Automatyczny dojazd do najbliższego przystanku po zaniku zasilania. Opcja ta umożliwia dojazd do najbliższego przystanku po zaniku zasilania w kierunku zależnym od obciążenia kabiny. ↑ Ta opcja zapewnia zgodność z normą EN 81-73: z aktywacja ręczna i 1 jedno z góry ustalone piętro.. Ta opcja zapewnia zgodność z normą EN 81-73: Zachowanie się windy w razie pożaru. Po otrzymaniu sygnału z alarmu pożarowego w budynku na zasilaniu docelowym, winda natychmiast wraca na wyznaczone piętro wyjściowe, umożliwiając pasażerom opuszczenie kabiny, a następnie wyłącza windę z eksploatacji.. ↑ Sygnał przycisku alarmowego Uruchomienie sygnału alarmowego poprzez naciśniecie prysku "Alarm" w panelu dyspozycji w kabinie. ↑ Funkcja wymuszonego zamykania: Ta funkcja wyłącza bezdotykowa barierę bezpieczeństwa drzwi po okresie ciągłej aktywacji i umożliwia zamykanie drzwi ze zmniejszona prędkością. Uruchamia sygnał dźwiękowy w kabinie, a także za pośrednictwem syntezatora mowy przekazywana jest wiadomość do pasażerów. W przypadku napotkania przeszkody bariera wykrywa przeszkodę i powraca do pozycji otwartej. ↑ Samo poziomowanie kabiny: Opcja ta pozwala dźwigowi na płynne wypoziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach. Ten rodzaj poziomowania może być konieczny ze względu na duże obciążenie kabiny.